МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

Отчет

по научно-исследовательской работе

Тема: Наименование темы

| Студент гр. 4304 |  | Хафизов И.М. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  |  |

Санкт-Петербург

2019

ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу

| Студент Хафизов И.М. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа 4304 |  |  |
| Тема НИР: Внедрение функций статистического анализа данных состояния устройств в программное обеспечение системы микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ |  |  |
| Дата сдачи реферата: 00.00.2000 |  |  |
| Дата защиты реферата: 25.12.2019 |  |  |
| Студент |  | Хафизов И.М. |
| Преподаватель |  |  |

Аннотация

В данной работе исследуется подходы к обслуживанию напольных объектов железнодорожных станций. В настоящее время на станциях проводится только регламентное обслуживание (запланированное), что является неэффективным по затрате ресурсов (чел/часов). На замену регламентному обслуживанию предлагается обслуживание по состоянию. Последнее реализуется посредством внедрения статистического анализа данных состояния объектов.

Summary

This paper explores approaches to servicing outdoor facilities at railway stations. At present, only scheduled maintenance (planned) is being carried out at the stations, which is inefficient in terms of resources (man/ hour). As a replacement for routine maintenance, conditional service is offered. The latter is implemented through the introduction of statistical analysis of the state data of objects.

Определения, обозначения и сокращения

В настоящей пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями:

АРМ ШН РА – автоматизированное рабочее место электромеханика

КСУ РА – комплект контрольно-связующего устройства

ЛКМ – левая кнопка мыши

ПКМ – правая кнопка мыши

ПО – программное обеспечение

ПЭВМ – промышленная ЭВМ

СЖАТ – система железнодорожной автоматики и телемеханики

УБП – устройство бесперебойного питания

УВК РА – управляющий вычислительный комплекс

УиСЖАТ – устройство и/или система ЖАТ

УТ – удаленный терминал КСУ РА

ЭВМ – электронная вычислительная машина

ЭК – элемент контроля

ЭЦ ЕМ/АБТЦ ЕМ – система электрической централизации на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА с интегрированной автоблокировкой.

содержание

Содержание

Аннотация	3

Определения, обозначения и сокращения	4

Введение	6

1. Обзор подходов обслуживания	7

2. Требования для анализа	8

2.1	Общие требования	8

2.2	Выполнение анализа и представление результатов	9

2.3	Первичный анализ	10

2.4	Статистический анализ	10

3. третий раздел	11

Введение

В настоящее время на железнодорожных станциях проводится только регламентное обслуживание (запланированное) напольных объектов, которое выполняет электромеханик. В обслуживание входит проверка состояния таких объектов, как железнодорожные стрелки (смазывание/замена привода) и светофоры (замена лампочек).

С целью оптимизации ресурсов (чел/часов) затрачиваемых на регламентные работы, специалисты ОАО РЖД ставят задачу перехода с запланированного обслуживания на обслуживание по состоянию. Применительно к стрелочным приводам – обслуживание не раз в месяц по графику, а при достижении определенного суммарного времени работы и общего количества переводов стрелки.

Для возможности реализации обслуживания по состоянию требуется информация о количестве и временах перевода каждой стрелки. Данная информация в опосредственном виде уже содержится в архивах диагностических данных КСУ РА. Для реализации поставленной задачи необходимо выполнить статистическую обработку имеющихся диагностических данных и обеспечить их отображение, анализ и выдачу рекомендаций по обслуживанию электромеханику.

Дополнительные функции статистического анализа могут быть использованы для выявления деградации качества работы устройств, которое в ближайшее время может привести к отказу устройства. Например, постепенное увеличение времени однократного перевода стрелки, может означать деградацию механизма стрелочного привода. При этом электромеханику может быть выдана рекомендация о проведении внеочередного обслуживания стрелки.

1. Обзор подходов обслуживания

В данный момент на железнодорожных станциях проводится только регламентированное обслуживание. Работы выполняются по запланированному графику электромехаником. Данный подход имеет следующие преимущества:

- Проверяются и обслуживаются все напольные объекты на станциях;

- Ремонтные работы не задерживают график поездов, так как для них выбирается специальное свободное время в расписании.

Также данный подход имеет главный недостаток – у всех напольных объектов разное количество включения/выключения, в зависимости от загруженности конкретного направления. Из-за чего подвижные приводы стрелок, лампочки светофоров и т.п. изнашиваются в разной степени.

Подход обслуживания по состоянию решает этот недостаток, так как помимо плановых работ, электромеханику выводится статусы по всем объектам (количество включений-выключений, общее время работы), а также рекомендации о проведении внеочередного обслуживания. Для этого требуется внедрить в существующую систему статистический анализ данных состояния устройств.

2. Требования для анализа

После завершения любого исследования, фундаментального или экспериментального, производится статистический анализ полученных данных. Чтобы статистический анализ был успешно проведен и позволил решить поставленные задачи, исследование должно быть грамотно спланировано.

Для того чтобы приступить к разработке функционала, необходимо определить и сформулировать требования к анализу данных состояния ЭК. Для этого достаточным будет сформулировать общие требования, требования для первичного и статистического анализа.[1]

2.1	Общие требования

Назовем фильтрами событий функциональные блоки, реализующие отдельные варианты выборки и / или анализа данных состояния ЭК. Фильтры событий представляют собой функции над множеством данных состояния ЭК (сигналов, значений параметров работы) и / или над результатами применения других фильтров с использованием:

●	арифметико-логических операций (И, ИЛИ, НЕ, БОЛЬШЕ, РАВНО, ПЛЮС, ДЕЛИТЬ и пр.);

●	арифметико-логических функций (СТЕПЕНЬ, КОРЕНЬ, МАКС, МИН и пр.);

●	функторов типа КОЛИЧЕСТВО, СУММА и пр.;

●	селекторов типа ДЛЯ КАЖДОГО с дополнительными условиями СТАНЦИЯ=, ОБЪЕКТ.ТИП=, ОБЪЕКТ.ИМЯ= и пр.;

●	действий типа формирования / дополнения комментария к событию (например, КОММЕНТАРИЙ += «ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР = ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР.ЗНАЧЕНИЕ») и пр.

●	и других необходимых элементов.

2.1.1	 Фильтры событий должны обеспечивать:

●	отслеживание значений сигналов и параметров ЭК;

●	реализацию функций первичного, статистического и, при возможности, эвристического анализа данных состояния ЭК на заданном временном интервале;

●	выборку данных по событиям;

●	просмотр архивных данных по событиям.

2.1.2	 ПО должно обеспечивать использование фильтров со всеми данными состояния ЭК заданного объекта внедрения.

2.1.3	 ПО может обеспечивать использование фильтров с данными состояния ЭК разных объектов внедрения.

2.1.4	 ПО должно содержать базовый набор фильтров событий для реализации требуемых функций анализа, построения отчетов и пр.

2.1.5	 ПО должно предоставлять возможность создания и редактирования пользователями собственных пользовательских фильтров событий с использованием графического интерфейса.

2.1.6	 ПО может обеспечивать возможность создания и использования пользовательских функций и функторов на основе имеющихся.

2.1.7	 ПО может обеспечивать получение фильтров базового набора от КСУ РА вместе с адаптацией.

2.1.8	 Пользовательские фильтры должны храниться ПО локально, на ПЭВМ АРМ ШН.

2.2	Выполнение анализа и представление результатов

ПО должно обеспечивать следующие способы выполнения анализа:

●	архивный – выполняется по архивным данным за задаваемый пользователем период времени;

●	динамический – выполняется в процессе работы ПО по данным реального времени;

●	комбинированный – выполняется по архивным данным до текущего момента, после чего дополняется в процессе работы ПО по данным реального времени.

Результаты анализа должны предоставляться пользователю в виде графиков и таблиц. ПО должно предоставлять пользователю возможность выбора варианта представления результатов (только график, только таблица, график и таблица), их вида и оформления.

2.3	Первичный анализ

Первичный анализ предназначен для выявления событий на основе мгновенного состояния ЭК и их комбинаций. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 1.

Таблица 1.

| № | Тип функции | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение заданного значения или изменения сигнала / параметра ЭК | - сигнал ПК стрелки 1 = 0; - сигнал КРАСН светофора М1 = 1; - напряжение УБП 1 = 220; - значение счетчика цикла ЦПУ = 86400; - изменение сигнала ПК стрелки 2; - изменение сигнала ПК стрелки 2 с 0 на 1; |
| 2 | Обнаружение нахождения значения параметра ЭК в заданных пределах или выхода за них | - напряжение УБП 1 >= 215 и <= 230; - напряжение УБП 1 < 215 или > 230; - напряжение УБП 1 < 210; |
| 3 | Обнаружение комбинации значений сигналов / параметров одного или нескольких ЭК | - сигналы ПК и МК стрелки 5 = 0 и ток перевода > 10; - сигнал ПК стрелки 5 = 1 и сигнал МК стрелки 8 = 1 или сигнал КРАСН светофора М4 = 1; |
| 4 | Обнаружение заданного значения арифметико-логического выражения над значениями сигналов / параметров одного или нескольких ЭК | - сигнал ПК стрелки 5 + сигнал ПК стрелки 6 + сигнал ПК стрелки 7 = 2 (две из трех стрелок имеют плюсовой контроль); |
| 5 | Обнаружение событий для заданных ЭК | - сигнал ПК = 1 и сигнал МК = 1 у любой стрелки; - сигнал ПК = 1 у стрелки 1,2,3,7 или 8; - изменение сигнала ПК или МК у любой стрелки; - напряжение < 215 или > 230 у любого УБП; - обрыв связи между любыми СЦПУ; |

2.4	Статистический анализ

Статистический анализ предназначен для:

- обнаружения комбинаций событий во времени;

- определения длительности событий;

- формирования статистических выборок событий, в том числе выборок во времени.

События статистического анализа включают события, определенные для первичного анализа. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 2.

Таблица 2.

| № | Тип функции | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение комбинации событий во времени | - стрелка 5 начала переводиться (сигнал ПК или МК изменился с 1 на 0) позже 30 секунд с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0); - перевод стрелки 5 закончился позже 1 минуты с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0); |
| 2 | Определение длительности однократных событий | - время перевода стрелки 5 (длительность состояния ПК = 0 и МК = 0); - время перевода по любой стрелке; |
| 3 | Определение количества событий для заданных ЭК | - количество переводов по каждой стрелке; |
| 4 | Определение средней / суммарной длительности событий для ЭК | - среднее время перевода по каждой стрелке; - общее время работы двигателя стрелки 5 (время состояний с ПК = 0 и МК = 0); - общее время работы двигателя по каждой стрелке; - общее время горения красного огня по светофорам М1 – М12; |
| 5 | Определение распределения количества или средней / суммарной длительности событий во времени (по последовательным временным интервалам)* | - количество переводов стрелок по отсчетам / по часам / по дням и пр.; - количество одновременно переводимых стрелок; - количество одновременно переводимых стрелок в течение 1 минуты; - общее / среднее время работы двигателей стрелок по дням; - количество УБП с напряжением < 215 или > 230 по отсчетам / по часам / по дням и пр.; |

Результаты должны быть представлены:

- функция 1: аналогично функциям первичного анализа;

- функция 2: на области определения, соответствующей дате/времени:

  - на графике в виде гистограммы. Точки событий имеют значение, соответствующее их длительности;

  - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением длительности события;

- функции 3 – 4: на области определения, соответствующей набору ЭК:

  - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности зафиксированных для данного ЭК событий;

  - в таблице (без накопления, т.к. область определения фиксирована), содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количества / длительности событий, зафиксированных для данного ЭК. Одна запись таблицы соответствует одному ЭК;

- функция 5: на области определения, соответствующей дате/времени, с ценой деления, соответствующей заданному интервалу:

  - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале;

  - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале. Одна запись таблицы соответствует одному интервалу;

3. Описание способа решения

На ПЭВМ установлен ПО АРМ ШН[2], которое является комплексной системой мониторинга за всеми элементами на станции. Каждое событие отображается на UI в виде таблиц / графиков / сводок. Также данное ПО при поступлении события архивирует все данные в “черный ящик”.

Рис.1 – главное окно ПО АРМ ШН РА

Архивы данных хранятся в байт файлах, в которые записаны состояние по всем объектам на станции в конкретный момент времени. Структура представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – пример структуры данных на станции

Каждую секунду АРМ ШН РА получает данные с в виде приведённой структуры от КСУ РА, отображает на UI и архивирует. Соответственно в архивах есть указано в какое время была получена структура. Это обобщённая структура, которая содержит в себе все объекты. Также есть структуры конкретных типов объектов, например стрелки и светофоры. Рассмотрим структуру сигналов стрелок:

Рисунок 3 – структура сигналов стрелки

Рассмотрим два конкретных сигнала – ПК (наличие плюсового положения) и МП (наличие минусового положения). В один момент времени у стрелки могут быть 3 различных состояния:

ПК = 1, МК = 0 – стрелка припаркована справа;

ПК = 0, МК = 1 – стрелка припаркована слева;

ПК = 0, МК = 0 – стрелка меняет положение.

Благодаря тому, что данные состояния отслеживаются каждую единицу времени T, можно узнать в какой момент стрелка начала своё передвижение и в какой момент закончила. Разница между этими моментами ∆T является временем работы привода, соответственно появляется возможность посчитать время фактической наработки привода.

заключение

Кратко подвести итоги, проанализировать соответствие поставленной цели и полученного результата.

список использованных источников

Ниже представлены примеры библиографического описания, В качестве названия источника в примерах приводится вариант, в котором применяется то или иное библиографическое описание.

- Усенко А.В. Требования к программному обеспечению АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).

- Усенко А.В. Архитектура программного обеспечения АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).