МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

Реферат

по научно-исследовательской работе

Тема: Обзор предметной области

| Студент гр. 4304 |  | Хафизов И.М. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  |  |

Санкт-Петербург

2019

Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Обзор подходов обслуживания	5

2. Требования для анализа	6

2.1	Общие требования	6

2.2	Выполнение анализа и представление результатов	7

2.3	Первичный анализ	8

2.4	Статистический анализ	9

Заключение	11

Список использованных источников	12

Введение

В настоящее время на железнодорожных станциях проводится только регламентное обслуживание (запланированное) напольных объектов, которое выполняет электромеханик. В обслуживание входит проверка состояния таких объектов, как железнодорожные стрелки (смазывание/замена привода) и светофоры (замена лампочек).

С целью оптимизации ресурсов (чел/часов) затрачиваемых на регламентные работы, специалисты ОАО РЖД ставят задачу перехода с запланированного обслуживания на обслуживание по состоянию. Применительно к стрелочным приводам – обслуживание не раз в месяц по графику, а при достижении определенного суммарного времени работы и общего количества переводов стрелки.

Для возможности реализации обслуживания по состоянию требуется информация о количестве и времени перевода каждой стрелки. Данная информация в опосредованном виде уже содержится в архивах диагностических данных КСУ РА. Для реализации поставленной задачи необходимо выполнить статистическую обработку имеющихся диагностических данных и обеспечить их отображение, анализ и выдачу рекомендаций по обслуживанию электромеханику.

Дополнительные функции статистического анализа могут быть использованы для выявления деградации качества работы устройств, которое в ближайшее время может привести к отказу работы устройства. Например, постепенное увеличение времени однократного перевода стрелки, может означать деградацию механизма стрелочного привода. При этом электромеханику может быть выдана рекомендация о проведении внеочередного обслуживания стрелки.

Целью данной работы является изучение метода обслуживания по состоянию, а также разработка и внедрение статистического анализа данных устройств.

Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи:

- Исследование регламентного обслуживания

- Изучения статистического анализа

- Формирование требований для анализа данных

- Формирование функциональных требований

- Разработка архитектуры взаимодействия между программными модулями КСУ РА и АРМ ШН РА

- Реализация программного модуля статистического анализатора

1. Обзор подходов обслуживания

В данный момент на железнодорожных станциях проводится только регламентированное обслуживание. Работы выполняются по запланированному графику электромехаником. Данный подход имеет следующие преимущества:

- Проверяются и обслуживаются все напольные объекты на станциях;

- Ремонтные работы не задерживают график поездов, так как для них выбирается специальное свободное время в расписании.

Однако данный подход имеет главный недостаток – у всех напольных объектов разное количество включения/выключения, в зависимости от загруженности конкретного направления. По этой причине чего подвижные приводы стрелок, лампочки светофоров и т.п. детали изнашиваются в разной степени.

Подход обслуживания по состоянию решает этот недостаток, так как помимо плановых работ, электромеханику выводятся статусы по всем объектам (количество включений-выключений, общее время работы), а также рекомендации о проведении внеочередного обслуживания. Для этого требуется внедрить в существующую систему статистический анализ данных состояния устройств.

2. Требования для анализа

После завершения любого исследования, фундаментального или экспериментального, производится статистический анализ полученных данных. Чтобы статистический анализ был успешно проведен и позволил решить поставленные задачи, исследование должно быть грамотно спланировано.

Для того чтобы приступить к разработке функционала, необходимо определить и сформулировать требования к анализу данных состояния ЭК. Для этого достаточно сформулировать общие требования, требования для первичного и статистического анализа. [1]

2.1	Общие требования

Назовем фильтрами событий функциональные блоки, реализующие отдельные варианты выборки и / или анализа данных состояния ЭК. Фильтры событий представляют собой функции над множеством данных состояния ЭК (сигналов, значений параметров работы) и / или над результатами применения других фильтров с использованием:

●	арифметико-логических операций (И, ИЛИ, НЕ, БОЛЬШЕ, РАВНО, ПЛЮС, ДЕЛИТЬ и пр.);

●	арифметико-логических функций (СТЕПЕНЬ, КОРЕНЬ, МАКС, МИН и пр.);

●	функторов типа КОЛИЧЕСТВО, СУММА и пр.;

●	селекторов типа ДЛЯ КАЖДОГО с дополнительными условиями СТАНЦИЯ=, ОБЪЕКТ.ТИП=, ОБЪЕКТ.ИМЯ= и пр.;

●	действий типа формирования / дополнения комментария к событию (например, КОММЕНТАРИЙ += «ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР = ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР.ЗНАЧЕНИЕ») и пр.

●	и других необходимых элементов.

2.1.1	 Фильтры событий должны обеспечивать:

●	отслеживание значений сигналов и параметров ЭК;

●	реализацию функций первичного, статистического и, при возможности, эвристического анализа данных состояния ЭК на заданном временном интервале;

●	выборку данных по событиям;

●	просмотр архивных данных по событиям.

2.1.2	 ПО должно обеспечивать использование фильтров со всеми данными состояния ЭК заданного объекта внедрения.

2.1.3	 ПО может обеспечивать использование фильтров с данными состояния ЭК разных объектов внедрения.

2.1.4	 ПО должно содержать базовый набор фильтров событий для реализации требуемых функций анализа, построения отчетов и пр.

2.1.5	 ПО должно предоставлять возможность создания и редактирования пользователями собственных пользовательских фильтров событий с использованием графического интерфейса.

2.1.6	 ПО может обеспечивать возможность создания и использования пользовательских функций и функторов на основе имеющихся.

2.1.7	 ПО может обеспечивать получение фильтров базового набора от КСУ РА вместе с адаптацией.

2.1.8	 Пользовательские фильтры должны храниться ПО локально, на ПЭВМ АРМ ШН.

2.2	Выполнение анализа и представление результатов

ПО должно обеспечивать следующие способы выполнения анализа:

●	архивный – выполняется по архивным данным за задаваемый пользователем период времени;

●	динамический – выполняется в процессе работы ПО по данным реального времени;

●	комбинированный – выполняется по архивным данным до текущего момента, после чего дополняется в процессе работы ПО по данным реального времени.

Результаты анализа должны предоставляться пользователю в виде графиков и таблиц. ПО должно предоставлять пользователю возможность выбора варианта представления результатов (только график, только таблица, график и таблица), их вида и оформления.

2.3	Первичный анализ

Первичный анализ предназначен для выявления событий на основе мгновенного состояния ЭК и их комбинаций. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 1.

Таблица 1.

| № | Тип функции | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение заданного значения или изменения сигнала / параметра ЭК | - сигнал ПК стрелки 1 = 0; - сигнал КРАСН светофора М1 = 1; - напряжение УБП 1 = 220; - значение счетчика цикла ЦПУ = 86400; - изменение сигнала ПК стрелки 2; - изменение сигнала ПК стрелки 2 с 0 на 1; |
| 2 | Обнаружение нахождения значения параметра ЭК в заданных пределах или выхода за них | - напряжение УБП 1 >= 215 и <= 230; - напряжение УБП 1 < 215 или > 230; - напряжение УБП 1 < 210; |
| 3 | Обнаружение комбинации значений сигналов / параметров одного или нескольких ЭК | - сигналы ПК и МК стрелки 5 = 0 и ток перевода > 10; - сигнал ПК стрелки 5 = 1 и сигнал МК стрелки 8 = 1 или сигнал КРАСН светофора М4 = 1; |
| 4 | Обнаружение заданного значения арифметико-логического выражения над значениями сигналов / параметров одного или нескольких ЭК | - сигнал ПК стрелки 5 + сигнал ПК стрелки 6 + сигнал ПК стрелки 7 = 2 (две из трех стрелок имеют плюсовой контроль); |
| 5 | Обнаружение событий для заданных ЭК | - сигнал ПК = 1 и сигнал МК = 1 у любой стрелки; - сигнал ПК = 1 у стрелки 1,2,3,7 или 8; - изменение сигнала ПК или МК у любой стрелки; - напряжение < 215 или > 230 у любого УБП; - обрыв связи между любыми СЦПУ; |

2.4	Статистический анализ

Статистический анализ предназначен для:

- обнаружения комбинаций событий во времени;

- определения длительности событий;

- формирования статистических выборок событий, в том числе выборок во времени.

События статистического анализа включают события, определенные для первичного анализа. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 2.

Таблица 2.

| № | Тип функции | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение комбинации событий во времени | - стрелка 5 начала переводиться (сигнал ПК или МК изменился с 1 на 0) позже 30 секунд с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0); - перевод стрелки 5 закончился позже 1 минуты с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0); |
| 2 | Определение длительности однократных событий | - время перевода стрелки 5 (длительность состояния ПК = 0 и МК = 0); - время перевода по любой стрелке; |
| 3 | Определение количества событий для заданных ЭК | - количество переводов по каждой стрелке; |
| 4 | Определение средней / суммарной длительности событий для ЭК | - среднее время перевода по каждой стрелке; - общее время работы двигателя стрелки 5 (время состояний с ПК = 0 и МК = 0); - общее время работы двигателя по каждой стрелке; - общее время горения красного огня по светофорам М1 – М12; |
| 5 | Определение распределения количества или средней / суммарной длительности событий во времени (по последовательным временным интервалам) | - количество переводов стрелок по отсчетам / по часам / по дням и пр.; - количество одновременно переводимых стрелок; - количество одновременно переводимых стрелок в течение 1 минуты; - общее / среднее время работы двигателей стрелок по дням; - количество УБП с напряжением < 215 или > 230 по отсчетам / по часам / по дням и пр.; |

Результаты должны быть представлены:

- функция 1: аналогично функциям первичного анализа;

- функция 2: на области определения, соответствующей дате/времени:

  - на графике в виде гистограммы. Точки событий имеют значение, соответствующее их длительности;

  - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением длительности события;

- функции 3 – 4: на области определения, соответствующей набору ЭК:

  - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности зафиксированных для данного ЭК событий;

  - в таблице (без накопления, т.к. область определения фиксирована), содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количества / длительности событий, зафиксированных для данного ЭК. Одна запись таблицы соответствует одному ЭК;

- функция 5: на области определения, соответствующей дате/времени, с ценой деления, соответствующей заданному интервалу:

  - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале;

  - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале. Одна запись таблицы соответствует одному интервалу;

Заключение

В ходе данной работы был рассмотрен два метода обслуживания для железнодорожных станций:

- Регламентное обслуживание

- Обслуживание по состоянию

Были сформулированы требования для:

- Общего анализа

- Первичного анализа

- Статистического анализа

Список использованных источников

- Усенко А.В. Требования к программному обеспечению АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).

- Усенко А.В. Архитектура программного обеспечения АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).